Вариант - 30.

Исходные данные:

| Номер варианта | T1 | T2 | T3 | K1 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 2,0 | 3,9 |

Структурная схема линейной САУ имеет вид:

W1s=K1T1s+1

W2s=K2T2s+1

W3s=K3T3s+1

1. Найдем передаточные функции разомкнутой и замкнутой систем:

1.1 Определим передаточную функцию разомкнутой системы при f=0 и e=v:

Ws=YsVs=W1sW2sW3s=K1K2K3T1s+1T2s+1T3s+1

1.2 Определим главную передаточную функцию замкнутой системы при f=0:

Фs=YsVs

Выражение для сигнала рассогласования имеет вид:

Evs=Vs-Ys

Ys=WsEvs

Исключим из этих двух выражений Ev(s):

YsWs=Vs-Ys

YsWs+Ys=Vs

Ys+WsYsWs=Vs

Ys1+WsWs=Vs

Ys=VsWs1+Ws

Фs=Ws1+Ws

Фs=K1K2K3T1s+1T2s+1T3s+1K1K2K3T1s+1T2s+1T3s+1+1

Фs=K1K2K3T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+K1K2K3+1

1.3 Определим главную передаточную функцию замкнутой системы по ошибке при f=0:

Фes=EsVs

Evs=Vs-Ys

Ys=WsEvs

Исключим из этих двух выражений Y(s):

Evs=Vs-WsEs

Evs+WsEvs=Vs

Evs1+Ws=Vs

Evs=Vs1+Ws

Фes=11+Ws

Фes=11+K1K2K3T1s+1T2s+1T3s+1

Фes=T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+1T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+K1K2K3+1

1.4 Определим передаточную функцию замкнутой системы по возмущению при v=0:

Фfs=YsFs

Efs=-Fs-W1sW2sYs

Ys=W3sEfs

Исключим из этих двух выражений Ef(s):

YsW3s=-Fs-W1sW2sYs

YsW3s+W1sW2sYs=-Fs

Ys+WsYsW3s=-Fs

Ys1+WsW3s=-Fs

Ys=-FsW3s1+Ws

Фfs=-W3s1+Ws

Фfs=-K3T3s+1K1K2K3T1s+1T2s+1T3s+1+1

Фfs=-T1T2K3s2+T1K3+T2K3s+K3T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+K1K2K3+1

2. Определим необходимое значение K2, удовлетворяющее критерию устойчивости:

2.1 Найдем характеристическое уравнение замкнутой системы:

Ys1+Ws=WsVs

Приравняем левую часть уравнения к нулю и найдем характеристическое уравнение замкнутой системы:

1+Ws=0

1+Ws=T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+K1K2K3+1T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+1

T1T2T3s3+T1T3+T1T3+T2T3s2+T1+T2+T3s+K1K2K3+1=0

a3=T1T2T3

a2=T1T3+T1T3+T2T3

a1=T1+T2+T3

a0=K1K2K3+1

Матрица Гурвица имеет вид:

a2a00a3a100a2a0

Так как матрица Гурвица является матрицей 3-го порядка, то выражения для определителей имеют вид:

D1=a2

D2=a2a0a3a1=a1a2-a0a3

D3=a2a00a3a100a2a0=a0a1a2-a02a3

2.2 В общем виде критерий устойчивости Гурвица имеет вид - система устойчива, если при a3>0:

D1>0

D2>0

D3>0

2.3 Найдем максимальное граничное значение коэффициента усиления K2, при котором система еще устойчива:

Решая уравнение D2=0 найдем K2крит:

С учетом коэффициента запаса устойчивости системы а=2 найдем K2:

3 Найдем аналитические выражения и постоим графики:

3.1 W(jω) амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) разомкнутой системы:

домножим числитель и знаменатель на комплексно-сопряженное знаменателю значение:

Построим график амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) разомкнутой системы на интервале от 0 до +∞ рад/с, по вертикальной оси будем откладывать мнимую, а по горизонтальной оси - вещественную часть АФЧХ:

ω=0

ω=∞

Как видно из графика амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) разомкнутой системы система соответствует критерию Найквиста, график не охватывает точку [-1; 0j]

3.2 |W(ω)| амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) разомкнутой системы:

Построим график амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) разомкнутой системы на интервале 0-10 рад/с (из соображений наглядности графика), по вертикальной оси будем откладывать амплитуду, а по горизонтальной оси - частоту:

Как видно из графика амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) разомкнутой системы коэффициент усиления максимален при ω=0 и монотонно спадает при увеличении частоты до бесконечности.

3.3 φ(ω) фазо-частотной характеристики (ФЧХ) разомкнутой системы:

Построим график фазо-частотной характеристики (ФЧХ) разомкнутой системы на интервале 0-10 рад/с (из соображений наглядности графика), по вертикальной оси будем откладывать фазу в градусах, а по горизонтальной оси - частоту:

Как видно из графика фазо-частотной характеристики (ФЧХ) разомкнутой системы коэффициент фаза монотонно спадает при увеличении частоты.

3.4 Построим в логарифмическом масштабе график амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) разомкнутой системы на интервале 0.1-10 рад/с (из соображений наглядности графика), по вертикальной оси будем откладывать амплитуду, а по горизонтальной оси - частоту:

3.5 Построим в логарифмическом масштабе график фазо-частотной характеристики (ЛФЧХ) разомкнутой системы на интервале 0.1-10 рад/с (из соображений наглядности графика), по вертикальной оси будем откладывать фазу в градусах, а по горизонтальной оси - частоту:

3.6 P(ω) вещественной частотной характеристики замкнутой системы:

домножим числитель и знаменатель на комплексно-сопряженное знаменателю значение:

упростим выражение для знаменателя:

Как видно из графика вещественной частотной характеристики замкнутой системы она имеет трапециевидный вид с достаточно большим выбросом, что приведет к наличию затухающих колебаний на графике переходной характеристики.

3.7 |Ф(ω)| амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) замкнутой системы:

упростим выражение для числителя:

Построим график амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) замкнутой системы на интервале 0-10 рад/с (из соображений наглядности графика), по вертикальной оси будем откладывать амплитуду, а по горизонтальной оси - частоту:

Как видно из графика амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) замкнутой системы она имеет достаточно большую колебательность (М>2), что приведет к наличию затухающих колебаний на графике переходной характеристики.

4. Используя полученные характеристики и построенные графики, найдем и оценим следующие показатели качества системы:

4.1 ест - статическую ошибку при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия:

4.2 ωс - частоту среза системы, запасы устойчивости системы по амплитуде Lзап и фазе φзап:

частота среза системы определяется по графику ЛАЧХ как частота, на которой коэффициент усиления равен 0 дБ (корень уравнения L(ω)=0):

запас устойчивости системы по фазе φзап показывает, на какое значение ФЧХ разомкнутой системы на частоте среза отличается от π (180 град):

критическая частота определяется из графика ФЧХ как частота, на которой фаза разомкнутой системы равна π (180 град):

запас устойчивости системы по амплитуде (усилению) Lзап показывает, во сколько раз нужно увеличить коэффициент усиления, чтобы система оказалась на границе устойчивости

Так как в самом начале расчета запас устойчивости системы а был принят равным 2, то запас по амплитуде (усилению) Lзап, приблизительно равный 6дБ (или 2 раза) подтверждает правильность проведенного расчета.

4.3 М - показатель колебательности системы:

показатель колебательности системы определяется как максимальное значение АЧХ замкнутой системы (обычно стремятся, чтобы показатель колебательности не превышал двух)

Так как замкнутая система имеет достаточно большую колебательность (М>2), то на графике переходной характеристики будут затухающие колебания и система будет обладать достаточно большим перерегулированием.

4.4 tр - время регулирования и перерегулирование σ:

определим переходную характеристику системы как обратное преобразование Лапласа от:

определим установившееся значение на выходе системы ууст при воздействии на нее ступенчатой функции:

построим график переходного процесса:

длительность переходного процесса определим как время, с момента подачи сигнала до момента времени, когда выходной сигнал не будет отличаться от его установившегося значения не более чем на 5%:

Определим по графику переходного процесса максимальное значение выходного сигнала:

Определим перерегулирование:

5. Найдем дифференциальное уравнение замкнутой системы, связывающее координаты y и v (полагая f=0):

Воспользуемся передаточной функцией замкнутой системы, для этого представим ее в виде полинома, где символ s эквивалентен операции дифференцирования:

6. Найдем уравнение состояния замкнутой системы в векторно-матричном виде, в нормальной форме, связывающее координаты y и v (полагая f=0).

6.1 Найдем уравнение состояния замкнутой системы в векторно-матричном виде, связывающее координаты y и v (полагая f=0):

6.2 Найдем уравнение состояния замкнутой системы в нормальной форме, связывающее координаты y и v (полагая f=0):

Вывод: так как замкнутая система имеет достаточно небольшое время регулирования (tp<1.5с) и большое перерегулирование (σ>20%), то можно сказать, что система не оптимальна и требует коррекции. Коррекцию системы проще всего произвести введением дополнительных корректирующих цепей, обеспечивающих требуемые характеристики системы.

Литература

1. Теория автоматического управления. Конспект лекций: В 2ч. Ч.1:

Линейные непрерывные системы : учеб.-метод. Пособие / В.П. Кузнецов, С.В. Лукьянец, М.А. Крупская.-Мн.: БГУИР, 2007. - 132с.

2. Теория автоматического управления. Конспект лекций: В 2ч. Ч.2:

Дискретные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы: учеб.-метод. Пособие / В.П. Кузнецов, С.В. Лукьянец, М.А. Крупская.-Мн.: БГУИР, 2007. - 160с.

3. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика. - Москва: Высшая школа,1990.-334с.

4. Электронный учебно-методический комплекс: Теория автоматического управления. Ч.1: Линейные непрерывные системы./ В.П. Кузнецов, С.В. Лукьянец, М.А. Крупская - Мн.: БГУИР, 2006.

5. Электронный учебно-методический комплекс: Теория автоматического управления. Ч.2:Дискретные,нелинейные, оптимальные и адаптивные системы /С.В. Лукьянец, А.Т. Доманов, В.П. Кузнецов., М.А. Крупская - Мн.: БГУИР, 2007.